| No | Parameter | Simbol | Nilai | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lebar Balok | b |  | mm |
| 2 | Tinggi Balok | h |  | mm |
| 3 | Bentang Bersih Balok | Ln |  | mm |
| 4 | Panjang Zona Tumpuan Kiri | Lt1 |  | m |
| 5 | Panjang Zona Lapangan | Llap |  | m |
| 6 | Panjang Zona Tumpuan Kanan | Lt2 |  | m |
| 7 | Tebal Selimut Beton | cc |  | mm |
| 8 | Panjang Penjangkaran / Kait | Ld |  | mm |

- PARAMETER STRUKTUR BALOK

- DATA MATERIAL TULANGAN

| No | Jenis Tulangan | Diameter (mm) | Luas Penampang (mm²) | Berat Satuan (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D10 (Sengkang) | 10 |  |  |
| 2 | D13 (Pinggang) | 13 |  |  |
| 3 | D22 (Lentur/Utama) | 22 |  |  |

- BAR BENDING SCHEDULE (BBS)

| No | Posisi Tulangan | Tipe & Bentuk Potongan | Diameter (mm) | Jumlah (n) | Panjang 1 Btg (m) | Total Panjang (m) | Total Berat (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tul. Atas Menerus | 3 D22 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld) |  |  |  |  |  |
| 2 | Tul. Atas Ekstra Tump. Kiri | 5 D22 (Kait 1 Sisi: Ld + Lt1) |  |  |  |  |  |
| 3 | Tul. Atas Ekstra Tump. Kanan | 5 D22 (Kait 1 Sisi: Ld + Lt2) |  |  |  |  |  |
| 4 | Tul. Bawah Menerus | 5 D22 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld) |  |  |  |  |  |
| 5 | Tul. Pinggang Sisi Kiri | 2 D13 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld) |  |  |  |  |  |
| 6 | Tul. Pinggang Sisi Kanan | 2 D13 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld) |  |  |  |  |  |
| 7 | Sengkang Tump. Kiri | 4 D10 - 100 (4 Kaki: Luar + Dalam) |  |  |  |  |  |
| 8 | Sengkang Lapangan | 2 D10 - 150 (2 Kaki: Sengkang Luar) |  |  |  |  |  |
| 9 | Sengkang Tump. Kanan | 4 D10 - 100 (4 Kaki: Luar + Dalam) |  |  |  |  |  |
| TOTAL VOLUME BESI BALOK |  |  |  |  |  |  |  |

- KEBUTUHAN MATERIAL

| No | Diameter Tulangan | Berat Satuan (kg/m) | Total Panjang (m) | Total Berat (kg) | Kebutuhan Batang (12 m) | Pembulatan Order (btg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D10 (Sengkang) |  |  |  |  |  |
| 2 | D13 (Pinggang) |  |  |  |  |  |
| 3 | D22 (Lentur/Utama) |  |  |  |  |  |
| TOTAL KEBUTUHAN BESI |  |  |  |  |  |  |

- RINGKASAN METRIK STRUKTUR (KPI)

| Indikator Kinerja | Nilai Terhitung | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Total Berat Tulangan |  | kg |
| Volume Beton Balok B1 |  | m³ |
| Rasio Pembesian Balok |  | kg/m³ |