Parameter Struktur Balok

| Simbol | Parameter | Nilai | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Lebar balok |  | mm |
| h | Tinggi balok |  | mm |
| Ln | Bentang bersih balok (jarak antar muka kolom) |  | mm |
| cc | Tebal selimut beton | 40 | mm |
| Ld | Panjang penjangkaran / kait (≥ 12·db) | 400 | mm |

Lt1 (Panjang zona tumpuan kiri) 	=  Ln × 1/4

Llap (Panjang zona lapangan) 		=  Ln × 1/2  
Lt2  (Panjang zona tumpuan kanan) 	=  Ln × 1/4

Ld (Panjang Pejangkaran/Kait) 		= 400 mm (Standar kait/angkur kolom  ≥ 12 db)

Cc (Tebal selimut beton) 		= 40 mm (SNI 2847:2019 Pasal 20.6.1.3)

Data Material Tulangan (SNI 2052:2017)

- Luas Penampang Tulang (mm²)

As  =  (π / 4) × d²   (mm²)

- Berat Satuan Panjang (kg/m)

q  =  ρ × As × 1 m
q  =  7850 × (π/4) × (d/1000)²

Bar Bending Schedule (BBS)

| No | Posisi Tulangan | Tipe & Bentuk Potongan | Diameter (mm) | Jumlah (n) | Panjang 1 Btg (m) | Total Panjang (m) | Total Berat (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tul. Atas Menerus | 3 D22 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld) | 22 |  |  |  |  |
| 2 | Tul. Atas Ekstra Tump. Kiri | 5 D22 (Kait 1 Sisi: Ld + Lt1) | 22 |  |  |  |  |
| 3 | Tul. Atas Ekstra Tump. Kanan | 5 D22 (Kait 1 Sisi: Ld + Lt2) | 22 |  |  |  |  |
| 4 | Tul. Bawah Menerus | 5 D22 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld) | 22 |  |  |  |  |
| 5 | Tul. Pinggang Sisi Kiri | 2 D13 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld) | 13 |  |  |  |  |
| 6 | Tul. Pinggang Sisi Kanan | 2 D13 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld) | 13 |  |  |  |  |
| 7 | Sengkang Tump. Kiri | 4 D10 - 100 (4 Kaki: Luar + Dalam) | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Sengkang Lapangan | 2 D10 - 150 (2 Kaki: Sengkang Luar) | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Sengkang Tump. Kanan | 4 D10 - 100 (4 Kaki: Luar + Dalam) | 10 |  |  |  |  |
|  | TOTAL VOLUME BESI BALOK B1 | Semua Posisi Tulangan (SNI) | - |  |  |  |  |

Tulangan Lentur Menerus ( Kait 2 sisi)

- Panjang 1 Batang Atas (m)		=  (Ln + 2 × Ld) / 1000

- Panjang 1 Batang Bawah (m)	=  (Ln + 2 × Ld) / 1000

- Total Panjang (m)			= n x Panjang 1 Batang

- Total Berat (m)			= Total Panjang x q

Tulangan Ekstra Tumpuan (Kait 1 sisi)

- Panjang 1 Batang Kiri (m) 	 	=  Lt1 + Ld/1000

- Panjang 1 Batang Kanan (m)	=  Lt2 + Ld/1000

- Total Panjang   			= n x Panjang 1 Batang

- Total Berat      			= Total Panjang x q

Tulangan Pinggang (Kait 2 sisi)

- Panjang 1 Batang Kiri (m)		=  (Ln + 2 × Ld) / 1000

- Panjang 1 Batang Kanan (m)	=  (Ln + 2 × Ld) / 1000

- Total Panjang (m)			= n x Panjang 1 Batang

- Total Berat (m)			= Total Panjang x q

Sengkang

Sengkang Tumpuan

- Jumlah (n)				= GAMBAR

- Lebar inti beton (b') 		=  b – 2 x cc

- Tinggi inti beton (h')		=  h – 2 x cc

- Panjang 1 Batang (m) 		= [ 2·(b' + h') + 200+ 2·(b'/2 + h') + 200 ] / 1000

- Total Panjang (m)			= n x Panjang 1 Batang

- Total Berat (m)			= Total Panjang x q

Sengkang Lapangan

- Jumlah (n)				= GAMBAR

- Lebar inti beton (b') 		=  b – 2 x cc

- Tinggi inti beton (h')		=  h – 2 x cc

- Panjang 1 Batang (m) 		= [ 2·(b' + h') + 200 ] / 1000

- Total Panjang (m)			= n x Panjang 1 Batang

Kebutuhan Material

- Total Panjang (d)   		=  Σ Total Panjang

- Total Berat(d)     			=  Σ Total Berat

- Kebutuhan Batang   		=  (d) / 12

Ringkasan Metrik Struktur (KPI)

Volume Beton Balok (m³)		=  (b/1000) × (h/1000) × (Ln/1000)

Rasio Pembesian Balok (kg/ m³)	= Total Berat Tulangan / Volume Beton

*Rasio pembesian balok gedung tahan gempa (umumnya berkisar 150–250 kg/m³ beton)